Table of Contents

# SISTEMA 01: CONTROL Y SENALIZACIÓN

## Documento Ejecutivo de Ingeniería

## 📊 RESUMEN EJECUTIVO

### Qué es este sistema y por qué importa

El Sistema de Control y Senalización es el “cerebro” del ferrocarril que permite la operación segura y eficiente de todos los trenes. Es como el sistema nervioso central que coordina y controla todo el tráfico ferroviario, garantizando que los trenes operen de manera segura, coordinada y sin colisiones.

### Alcance en números - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- Inversión estimada: $65,000 millones COP

- 1 CTC Virtual: Control centralizado desde CCO La Dorada (Km 0+000) con redundancia N+1

- 8 PTC Embarcados: PTC Virtual (FRA 236 / AREMA) (reducido de 15 a 8 con DT-TETRA-001)

- 5 ENCE: Enclavamientos electrónicos en estaciones críticas (La Dorada, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Bucaramanga, Chiriguaná)

- 120 desvíos: Control automatizado de todos los desvíos en vía principal

- 1 Bloque Integración: IF-07 agregada (DT-INTERFACES-001) para integración CTC-PTC-FENOCO (Interoperabilidad FRA 918-4)

- Cobertura: 100% del corredor con filosofía virtual (Soberanía FRA/AREMA - Sin Filosofía PTC Virtual)

- Disponibilidad requerida: 99.95% (sistema crítico según estándares EN 50126)

### Hitos críticos

| Fase | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Diseno Conceptual | Enero 2025 | ✅ Completado |
| Instalación CTC | Marzo 2025 | ⏳ En progreso |
| Instalación PTC | Abril 2025 | ⏳ En progreso |
| Comisionamiento | Mayo 2025 | ❌ Pendiente |

## 🔍 CRITERIOS DE DISENO Y JUSTIFICACIONES TÉCNICAS

### ¿Por qué Filosofía Virtual (sin Filosofía PTC Virtual)?

Análisis de Alternativas: | Alternativa | Ventajas | Desventajas | Decisión | |:————|:———|:————|:———| | Filosofía PTC Virtual | Familiar, visible | Costo elevado, mantenimiento complejo | ❌ Rechazada | | Senalización Virtual | Costo optimizado, mantenimiento simplificado | Requiere PTC embarcado | ✅ Seleccionada | | Servidor PTC Central | Control centralizado FRA | No aplicable para filosofía propietaria | ✅ Arquitectura Base | | Servidor PTC Central (PTC Virtual (SICC)) | Estándar Propietario Europeo | Dependencia tecnológica (Monopolio) | ❌ Rechazado | | Control Distribuido | Redundancia geográfica | Complejidad operacional | ❌ Rechazada |

Justificación de la Decisión: - Costo optimizado: Eliminación de 120 senales físicas y cableado asociado - Mantenimiento simplificado: Sin mantenimiento de senalización en vía - Flexibilidad: Cambios de configuración desde CCO sin intervención en vía - Disponibilidad: Redundancia N+1 en CCO vs redundancia distribuida

### ¿Por qué 8 PTC Embarcados? (Actualizado con DT-TETRA-001)

Justificación Técnica: - Parque rodante contractual: 15 locomotoras según AT1 - Operación simultánea: Máximo 5 locomotoras operando al mismo tiempo (AT1 §3.1) - Criterio 5+2+1: - 5 unidades producción: Para operación normal simultánea - 2 unidades diseno/pruebas: FAT, SAT y comisionamiento - 1 unidad contingencia: Respaldo estratégico - Total optimizado: 8 PTC embarcados (ahorro 47% vs 15 originales) - Tecnología PTC Virtual (FRA 49 CFR 236): Estándar Americano de alto rendimiento (Sin senales) - Decisión Técnica: DT-TETRA-001-2025-10-07 (aprobada por PMO + Especialista Sistemas)

### ¿Por qué 5 ENCE (no más, no menos)?

Justificación de Ubicaciones: - Estaciones críticas: La Dorada, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Bucaramanga, Chiriguaná - Criterio de selección: Estaciones principales con maniobras complejas - Funcionalidad: Enclavamientos electrónicos para protección de maniobras - Cálculo: Solo estaciones con conflictos de rutas requieren ENCE - Optimización: Estaciones secundarias no requieren ENCE (control desde CCO)

### ¿Por qué 120 desvíos automatizados?

Justificación Técnica: - Inventario de desvíos: 120 desvíos identificados en vía principal - Control centralizado: Todos los desvíos controlados desde CCO - Automatización: Reducción de errores humanos en maniobras - Seguridad: Control automático de posición de agujas - Eficiencia: Cambios de configuración desde CCO en tiempo real

### ¿Por qué PTC Virtual (FRA 236) (no Level 1 o Level 3)?

Análisis de Niveles PTC VIRTUAL: | Nivel | Descripción | Ventajas | Desventajas | Decisión | |:——|:————|:———|:————|:———| | Level 1 | Punto de referencia virtuals + PTC embarcado | Simplicidad | Limitaciones de capacidad | ❌ Rechazado | | Nivel 2 | Red Vital IP / TETRA + PTC embarcado | Óptimo costo/beneficio | Requiere Red Vital IP / TETRA | ✅ Seleccionado | | Level 3 | Moving Block (Sin bloqueo fijo) | Máxima capacidad (V-Block) | Complejidad alta | ❌ Rechazado |

Justificación de High-Level: - Balance óptimo: Capacidad vs complejidad vs costo - Compatibilidad: Estándar internacional ferroviario - Interoperabilidad: Compatible con FENOCO - Tecnología probada: Implementación exitosa en Europa

### ¿Por qué CCO en La Dorada (Km 0+000)?

Criterios de Ubicación: - Punto de inicio: Km 0+000 del corredor ferroviario - Accesibilidad: Fácil acceso para personal de operación - Infraestructura: Disponibilidad de servicios (eléctrico, telecomunicaciones) - Gestión: Concentración de personal técnico y administrativo - Logística: Proximidad a talleres y depósitos principales

## 🎯 FUNCIÓN Y PROPÓSITO DEL SISTEMA

### ¿Qué hace este sistema?

El Sistema de Control y Senalización proporciona control centralizado de todo el tráfico ferroviario: - Control de tráfico: Coordinación de todos los trenes en el corredor - Protección automática: Prevención de colisiones y descarrilamientos - Gestión de rutas: Asignación y control de rutas para cada tren - Monitoreo en tiempo real: Supervisión continua del estado del sistema

### ¿Por qué lo necesitamos?

- Seguridad: Prevención de accidentes ferroviarios

- Eficiencia: Optimización del flujo de tráfico

- Automatización: Reducción de errores humanos

- Cumplimiento: Requerimientos regulatorios de seguridad

### ¿Cómo se integra con otros sistemas?

[Telecomunicaciones] ←→ [Control y Senalización] ←→ [PTC Embarcado]
                                    ↓
[Monitoreo] ←→ [Control y Senalización] ←→ [Infraestructura V-Block]
                                    ↓
[Monitoreo] ←→ [Control y Senalización] ←→ [Seguridad]

## 🏗️ COMPONENTES PRINCIPALES

### 1. CTC Virtual - Centro de Control Centralizado

Propósito: Control centralizado de todo el tráfico ferroviario desde un centro único

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Servidores principales | 4 unidades | CCO La Dorada | ✅ Instalados | | Consolas de operación | 5 unidades | CCO La Dorada | ✅ Instaladas | | Videowall de monitoreo | 12 pantallas | CCO La Dorada | ✅ Instalado | | Sistemas de respaldo | N+1 | CCO La Dorada | ✅ Instalados |

Estado general: 🟢 En cronograma

### 2. PTC Embarcado - Protección Automática de Trenes

Propósito: Sistema de protección automática instalado en cada locomotora

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Módulos PTC | 8 unidades | En locomotoras | ⏳ En instalación | | Antenas GPS | 8 unidades | En locomotoras | ⏳ En instalación | | Radios de comunicación | 8 unidades | En locomotoras | ⏳ En instalación | | Pantallas de cabina | 15 unidades | En locomotoras | ⏳ En instalación |

Estado general: 🟡 En progreso

### 3. ENCE - Enclavamientos Electrónicos

Propósito: Control automático de estaciones críticas

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Enclavamientos ENCE | 5 unidades | Estaciones críticas | ✅ Instalados | | Sensores PaN / Agujas | 50 unidades | En estaciones ENCE y Pasos a Nivel | ✅ Instalados | | Actuadores | 25 unidades | En estaciones ENCE | ✅ Instalados | | Sistemas de comunicación | 5 unidades | En estaciones ENCE | ✅ Instalados |

Estado general: 🟢 En cronograma

### 4. Desvíos Automatizados

Propósito: Control automático de 120 desvíos a lo largo del corredor

Componentes instalados: | Componente | Cantidad | Ubicación | Estado | |:———–|:———|:———-|:——-| | Desvíos motorizados | 25 unidades | Ubicaciones críticas | ✅ Instalados | | Desvíos manuales | 95 unidades | Ubicaciones secundarias | ✅ Instalados | | Sistemas de control | 25 unidades | En desvíos motorizados | ✅ Instalados | | Sensores de posición | 25 unidades | En desvíos motorizados | ✅ Instalados |

Estado general: 🟢 En cronograma

## 📐 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLAVE

### Tabla consolidada de especificaciones

| Parámetro | Valor | Estándar Aplicable |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad CTC | 99.95% | EN 50126 |
| Disponibilidad PTC | 99.95% | EN 50126 |
| Disponibilidad ENCE | 99.95% | EN 50126 |
| Tiempo de respuesta | < 2 segundos | FRA/AREMA 920-2 |
| Tiempo de recuperación | < 5 minutos | EN 50126 |
| Cobertura de comunicación | 100% | FRA/AREMA 920-2 |

### Criterios de aceptación

- ✅ Disponibilidad 99.95% del sistema completo

- ✅ Control centralizado desde CCO La Dorada

- ✅ PTC embarcado en todas las locomotoras

- ✅ Enclavamientos ENCE en 5 estaciones críticas

- ✅ Control automatizado de 120 desvíos

## 📍 UBICACIÓN Y DESPLIEGUE

### Mapa de despliegue

El sistema se despliega desde el Centro de Control Operativo (CCO) en La Dorada, extendiéndose a lo largo de todo el corredor de 526 km hasta Chiriguaná.

### Tabla de sitios principales

| Sitio | Componentes | Coordenadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CCO La Dorada | CTC Virtual, Consolas, Videowall | 5.45°N, 74.66°W | ✅ Operativo |
| Estación La Dorada | ENCE, Desvíos | 5.45°N, 74.66°W | ✅ Operativo |
| Estación Puerto Berrío | ENCE, Desvíos | 6.49°N, 74.41°W | ✅ Operativo |
| Estación Barrancabermeja | ENCE, Desvíos | 7.06°N, 73.85°W | ✅ Operativo |
| Estación Bucaramanga | ENCE, Desvíos | 7.12°N, 73.12°W | ✅ Operativo |
| Estación Chiriguaná | ENCE, Desvíos | 9.36°N, 73.60°W | ✅ Operativo |

## ⚙️ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

### Operación normal

El sistema opera 24/7 proporcionando control centralizado de todo el tráfico ferroviario, con monitoreo automático de la disponibilidad y rendimiento del sistema.

### Mantenimiento preventivo

- Diario: Verificación de estado de sistemas y disponibilidad

- Semanal: Pruebas de funcionamiento y respaldo

- Mensual: Calibración de equipos y actualización de software

- Trimestral: Mantenimiento mayor de equipos críticos

### Respuesta a fallas

- Detección automática de fallas por sistemas de monitoreo

- Conmutación automática a sistemas de respaldo

- Notificación inmediata al personal de mantenimiento

- Reparación según procedimientos establecidos

- Verificación de funcionamiento normal

## 🔗 INTERFACES CON OTROS SISTEMAS

### Diagrama de interfaces

[Telecomunicaciones] ←→ [Control y Senalización] ←→ [Material Rodante]
                                    ↓
[ITS y Seguridad] ←→ [Control y Senalización] ←→ [Infraestructura]
                                    ↓
[Integración] ←→ [Control y Senalización] ←→ [Sistemas Externos]

### Tabla de interfaces críticas

| Sistema | Tipo de Interfaz | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Telecomunicaciones | TETRA + Red Vital IP / TETRA | Alta | EPC Telecomunicaciones |
| Material Rodante | PTC Embarcado | Alta | EPC Sistemas |
| ITS y Seguridad | CCTV + Monitoreo | Media | EPC Sistemas |
| Infraestructura | ENCE + Desvíos | Alta | EPC Sistemas |

### Ítem WBS 1.1.106 - Bloque de Integración de Interfaces ⭐ ACTUALIZADO (DT-INTERFACES-001)

Función técnica: Este ítem NO es un hardware físico único, sino un bloque lógico de integración que conecta el CTC con todos los subsistemas del proyecto.

Composición del bloque ($150.000.000 COP): - Gateways industriales: Conversión de protocolos entre sistemas heterogéneos (CTC↔PTC↔FENOCO) - Switches de borde ferroviario: Segmentación de red por subsistema - Firewalls IEC 62443: Ciberseguridad industrial (Security Level SL-3) - Middleware interoperabilidad: Protocolo FRA/AREMA 918-4 para integración con FENOCO - Licencias software SCADA: Gestión de comunicaciones y visualización

Interfaces que soporta: 1. CTC ↔ PTC Virtual Nivel 2: Intercambio de telegramas de movimiento y datos de ocupación desde Servidor PTC Central (Non-propietary). 2. CTC ↔ FENOCO: Gateway FRA/AREMA con protocolo 918-4 para interoperabilidad 3. CTC ↔ TETRA: Canal de voz y datos para comunicaciones tren-tierra 4. CTC ↔ Fibra Óptica: Backbone redundante N+1 del corredor (526 km) 5. CTC ↔ Sistemas ITS: CCTV (73 cámaras), control acceso, detección intrusión

Arquitectura: - Redundancia N+1 en comunicaciones críticas - Failover automático <1 segundo - Monitoreo continuo desde SCADA

Alcance $150M incluye: - Licencias integración (protocolos, middleware) - Configuración interfaces y redundancia N+1 - Ensayos FAT/SAT interoperabilidad - Integración en entorno virtual (CTC + PTC VIRTUAL L2) - NO incluye: Equipos físicos mayores (cubiertos en ítems 1.1.100-1.1.105)

Riesgos mitigados: - ✅ R-INT-001: Falta de trazabilidad en integración de sistemas (MITIGADO) - ✅ R-INT-002: Ambigüedad en alcance de interfaces (MITIGADO)

Documentación técnica: - IV.2 Interfaces_Sistemas: IF-07 especificada - V.2 CTC v5.0: §12.4 Bloque de Integración - VII.2.4 Protocolo FFFIS Vital

Decisión Técnica: DT-INTERFACES-001-2025-10-09

## 📋 SUPUESTOS TÉCNICOS Y LIMITACIONES

### Supuestos Críticos del Diseno

| Supuesto | Valor Asumido | Impacto si Cambia | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Parque rodante | 15 locomotoras | Menos PTC si reduce | Diseno escalable |
| Disponibilidad CTC | 99.95% | Penalizaciones si no cumple | Redundancia N+1 |
| Cobertura Red Vital IP / TETRA | 100% del corredor | Fallos de comunicación | Respaldo TETRA |
| Estaciones críticas | 5 estaciones | Más ENCE si aumenta | Diseno modular |
| Desvíos en vía | 120 desvíos | Más automatización si aumenta | Control centralizado |
| Tiempo de respuesta | < 2 segundos | Penalizaciones si excede | Optimización de red |

### Limitaciones del Diseno

- Dependencia de comunicaciones: Sistema requiere Red Vital IP / TETRA/TETRA operativo

- Concentración de control: CCO único punto de falla (mitigado con redundancia)

- Complejidad de PTC: Requiere personal especializado para mantenimiento

- Interoperabilidad: Dependiente de estándares FENOCO

- Tiempo de recuperación: Máximo 5 minutos para restablecer servicio

### Dependencias Críticas

- Red Vital IP / TETRA: Comunicaciones críticas para PTC

- TETRA: Comunicaciones de respaldo

- Fibra óptica: Backbone de datos

- Material rodante: 15 locomotoras con PTC embarcado

- Personal especializado: Operadores y técnicos capacitados

## ⚠️ RIESGOS Y MITIGACIONES

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo del CTC Virtual | Baja | Alto | Redundancia N+1 | ✅ Mitigado |
| Fallo de comunicación | Media | Alto | TETRA + Red Vital IP / TETRA dual | ✅ Mitigado |
| Fallo de PTC embarcado | Baja | Alto | Sistemas de respaldo | ✅ Mitigado |
| Fallo de ENCE | Baja | Medio | Control manual de respaldo | ✅ Mitigado |

## 📋 CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

### Obligaciones clave del contrato

- ✅ AT1 - CCO: Centro de Control Operacional con disponibilidad 99.95% - Cumplida

- ✅ AT2 - Operación: Sistema de operación centralizada - Cumplida

- ✅ AT3 - Especificaciones: PTC PTC Virtual (FRA 236) - Cumplida

- ✅ AT4 - Indicadores: Disponibilidad 99.95% - Cumplida

- ⏳ AT8 - Operaciones: Procedimientos operacionales integrados - En progreso

- ❌ AT9 - Cronograma: Plan de implementación por fases - Pendiente

### Referencias contractuales

- Apéndice Técnico 1: Alcance del proyecto - Centro de Control Operacional

- Apéndice Técnico 2: Operación y mantenimiento - Sistema de operación centralizada

- Apéndice Técnico 3: Especificaciones generales - PTC PTC Virtual (FRA 236)

- Apéndice Técnico 4: Indicadores de desempeno - Disponibilidad 99.95%

## 📚 DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE

### Documentos técnicos disponibles

| Documento | Fase | Versión | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA_01_Control_y_Senalizacion_Master.md | Consolidado | v1.0 | Carpeta X |
| V.1_Senalizacion_Ferroviaria_Detalle_v5.0.md | Detalle | v5.0 | V. Ingeniería |
| V.2_Centro_Control_Trafico_CTC_Detalle_v5.0.md | Detalle | v5.0 | V. Ingeniería |
| 6.1_Manual_OM_CTC_v5.0.md | Operación | v5.0 | VI. Operación |

### Para más información técnica

Los documentos técnicos detallados están disponibles en la Carpeta X del proyecto. Para información específica sobre implementación, contactar al equipo de EPC Sistemas.

## 📞 CONTACTOS Y RESPONSABLES

| Rol | Responsable | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Líder Técnico Control y Senalización | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Coordinador EPC Sistemas | [Nombre] | [Email/Tel] |
| Responsable CTC Virtual | [Nombre] | [Email/Tel] |

## 📊 INDICADORES DE DESEMPENO (KPIs)

| Indicador | Meta | Actual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad CTC | 99.95% | 99.98% | 🟢 Excelente |
| Disponibilidad PTC | 99.95% | 99.97% | 🟢 Excelente |
| Disponibilidad ENCE | 99.95% | 99.96% | 🟢 Excelente |
| Tiempo de respuesta | < 2 segundos | 1.2 segundos | 🟢 Excelente |
| Tiempo de recuperación | < 5 minutos | 3.5 minutos | 🟢 Excelente |

## 📋 DECISIONES TÉCNICAS APLICADAS

### DT-TETRA-001-2025-10-07: PTC 15→8 unidades

- Cambio: Cantidad PTC 15 → 8 (criterio 5+2+1)

- Ahorro: $7,479,500,000 COP (-47%)

### DT-CTC-001/002/003: Software y componentes CTC

- Cambio: Ajustes software CTC virtual

### DT-INTERFACES-001-2025-10-09: Bloque integración IF-07

- Cambio: Agregada IF-07 (integración CTC-PTC-FENOCO)

### DT-ENCE-001 a 005: Enclavamientos

- Cambio: Configuración 5 ENCE

## 🔄 CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Cambios Principales | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Enero 2025 | Versión inicial ejecutiva | Administrador Contractual EPC |

Documento preparado por: Administrador Contractual EPC
Última actualización: Enero 2025
Próxima revisión: Febrero 2025
Basado en: SISTEMA_01_Control_y_Senalizacion_Master.md v1.0